|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
|  |  | EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
|  |  | арх. № 91770 |
|  |  | примірник №… |

##### КОСОНЬ

БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА

(ЗОНІНГ)

Пояснювальна записка

| Замовник: | Косонська сільська рада |
| --- | --- |
| Договір: | № 1450-11-2018 |

| В. о. директор інституту |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувального управління |  | В. Токар |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Головний економіст |  | О. Малишева |
| Начальник відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування |  | А. Економов |

Київ – 2018

«План зонування території села Косонь» розроблений авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник В. Токар), разом із спеціалістами центру геоінформвційних систем (начальник Ю. Палеха), у складі:

Архітектурно-планувальна частина

| Начальник АПМ-1 |  | В. Токар |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту |  | Т. Шидловська |
| Архітектор 1-ї категорії |  | Е. Багіров |

Економічний супровід

| Головний економіст |  | О. Малишева |
| --- | --- | --- |
| Науковий співробітник |  | В. Петренко |

Планувальні обмеження

| Начальник науково-дослідного відділу |  | М. Зеркаль |
| --- | --- | --- |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали сільський голова О. Ж. Товт та завідувач сектору містобудування та архітектури Берегівської райдержадміністрації Т. П. Петра.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | На чому виконано | Масштаб | Архівний номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |  |  |
| Схема зонування території | Папір ламінований, папір | 1:5000 | 191075 |  |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |  |  |
| Пояснювальна записка | Книга |  |  | 91770 |
| ІІІ. Цифрові матеріали |  |  |  |  |
| Креслення та пояснювальна записка | CD-диск |  |  | 371 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

РОЗДІЛ I. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ	7

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	7

1. Основні терміни та поняття	7

2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій	16

3. Призначення та зміст зонінгу	17

ГЛАВА 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА	19

4. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території села	19

5. План зонування території села (зонінг). Переважні, супутні та допустимі види забудови земельних ділянок в межах зон	19

6. Єдині умови і обмеження для кожної територіальної зони (підзони)	22

7. Встановлення публічних сервітутів	23

РОЗДІЛ ІІ. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА	24

ГЛАВА 1. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ	24

8. План зонування території села	24

9. Схема планувальних обмежень	24

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН	25

10. Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон	25

11. Перелік територіальних зон та підзон визначені проектом:	29

12. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання:	30

13. Містобудівні умови та обмеження забудови	54

ГЛАВА 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА	72

1. Санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств	72

2. Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій	75

3. Санітарно-захисні зони від кладовищ	78

4. Природоохоронні території	78

5. Зони акустичного забруднення	79

6. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними умовами (рельєф, стан ґрунтів, ділянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови)	80

ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗОНІНГУ» С. КОСОНЬ	82

ДОДАТКИ	83

# ПЕРЕДМОВА

«План зонування території (Зонінг) містить перелік переважних і допустимих видів забудови, перелік єдиних містобудівних умов та обмежень виконаний у відповідності до «Генерального плану села Косонь Берегівського району Закарпатської області».

План зонування території виконаний згідно договору № 1450-11-2018, укладеного з Косонською сільською радою.

Законодавчою базою для розробки і впровадження плану зонування є наступні законодавчі акти:

Конституція України надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»

У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і сільських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Стаття 18 Закону визначає, що план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

План зонування території (далі зонінг) розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ін.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.

Закон України «Про основи містобудування». Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження плану зонування території для окремих частин населених пунктів або окремих розділів плану зонування території, а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо сприяння будівництву» від 16 вересня 2008 року №509-VI.

Національний стандарт України настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)  ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011.

Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст” від 07 липня 2011р. № 109.

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

Таким чином в Україні існує правова основа для розробки плану зонування території, що протягом ряду останніх років отримала свій розвиток і конкретизацію в законодавчих актах і методичних документах, розроблених з урахуванням закордонного та вітчизняного досвіду.

План зонування території, здійснений з урахуванням:

- «Генерального плану села Косонь Берегівського району Закарпатської області» («Діпромісто», м. Київ 2017 р.);

При виконанні плану зонування території були визначені :

- режими забудови та використання території села;

- зонування території села;

- планувальні обмеження;

- перелік територіальних зон села.

Після затвердження даного проекту головною метою у с. Косонь стане забезпечення раціонального використання території, створення повноцінного та безпечного для здоров’я середовища, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

План зонування території с. Косонь встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації та іншого використання територіальних зон, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови земельних ділянок у межах кожної окремої територіальної зони (підзони), визначеної планом зонування.

Даний проект після затвердження сесією сільської ради є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади та об’єднаннями громадян, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

Графічні матеріали виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000.

# РОЗДІЛ I. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ

## ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1. Основні терміни та поняття

Автостоянка (парковка, паркінг) - спеціально обладнане місце для тимчасової стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками, має тверде покриття, огорожу; автостоянка може бути наземною, підземною, вбудовано-прибудованою та окремо розташованою.

Архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду, інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Будівельний паспорт – визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Будинок – будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо.

Вбудоване приміщення - приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму будівлі.

Вбудовано-прибудоване приміщення - приміщення, частина внутрішнього об’єму яких є частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина – прибудованою.

Вихідні дані для проектування – містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування.

Лінія забудови – відстань між червоною лінією та фасадом будівлі.

Відчуження земельної ділянки – передача права власності на земельну ділянку (тобто права володіння, користування та права розпоряджатися землею) її власником іншій фізичній чи юридичній особі, територіальній громаді чи державі. Відчуження може бути платне (купівля-продаж, міна) і безоплатне (дарування, спадщина тощо).

Власність на землю – належність фізичній особі, юридичній особі, територіальній громаді чи державі земельної ділянки на праві володіння, користування та розпорядження нею.

Власник земельної ділянки – особа, яка в установленому законодавством порядку отримала державний акт на право власності та має право володіти, користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній.

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Гранична висота забудови (блакитна лінія) – встановлюється для зони кожного типу, виходячи з архітектурно-композиційних, функціональних, економічних міркувань.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, генерального плану, плану зонування території та ін.

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою - документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає зонування територій, розташування червоних ліній, інших ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлюються планувальні обмеження, розміщення та функціональне призначення об'єктів містобудування, види забудови для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови села.

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Допустимий вид забудови – вид забудови, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів забудови у плані зонування території для даної зони, але можливий при умові спеціального погодження після необхідного обґрунтування.

Єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок – установлені планом зонування території для кожної окремої зони з урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон:

- гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

- мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок;

- вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів;

- вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

- вимоги до озеленення та впорядкування територій;

- вимоги до утримання будинків і споруд;

- перелік обмежень використання земельних ділянок (містобудівних, інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-культурних).

Експертиза містобудівної документації - діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) визначають відповідність змісту містобудівної документації законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, соціального та економічного розвитку, раціонального використання земель та природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій, збереження культурної спадщини, соціальним стандартам життєдіяльності населення, а також вимогам завдань з розроблення містобудівної документації.

Жиле (житлове) приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу (будинку), що відноситься до житлового фонду і є складовою квартири як самостійного об'єкта цивільно-правових відносин.

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво).

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Зона – територія, стосовно якої (і відповідно до всіх земельних ділянок, які там розташовані) планом зонування території встановлюється містобудівний регламент дозволеного використання.

Інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту.

Існуючий вид використання земельної ділянки – вид використання земельної ділянки або будівлі на момент прийняття плану зонування території.

Кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування.

Капітальний ремонт – комплекс будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Користувач або орендар земельної ділянки – особа, яка в установленому законодавством порядку отримала державний акт на право постійного користування або договір оренди земельної ділянки та має право володіти і користуватись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній.

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об’єктів містобудування. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і забезпечуватися одним або кількома інвесторами.

Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Ліцензія (сертифікат) на проведення будівельної діяльності – документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарської діяльності на проведення певних видів будівельної діяльності (вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні роботи) протягом визначеного строку за умови дотримання державних норм, стандартів, і правил.

Містобудівна діяльність – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян із створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється забудова та інше використання територій.

Містобудівне законодавство – сукупність законів, державних правових актів, а також міжнародних договорів, угод, конвенцій, які регламентують права, обов’язки та відповідальність усіх учасників містобудівної діяльності.

Містобудівний паспорт ділянки – затверджена сільською радою форма документу де містяться план та опис умов і обмежень на використання та забудову земельної ділянки.

Містобудівний кадастр – система даних, яка містить дані генерального плану, плану зонування території чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.

Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного нового будівництва, реконструкції об’єктів архітектури, і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Намір забудови (земельної ділянки, території) - заява (клопотання) фізичної або юридичної особи, подана в установленому законодавством порядку щодо забудови земельної ділянки або певної території із зазначенням призначення будівлі, споруди та орієнтовних характеристик забудови.

Нежиле (нежитлове) приміщення - приміщення, яке належить до житлового (нежитлового) комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Нове будівництво – зведення нового об'єкта із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, який споруджується за єдиним проектом в першу та наступні черги, на визначених для цього об’єкта, нових майданчиках або територіях, звільнених від існуючих будівель.

Об'єкт архітектури (архітектурної діяльності) - будинки і споруди житлового, цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Об’єкт культурної спадщини – місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Об'єкти містобудування – функціональні території села (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності.

Оренда землі – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою.

Пам’ятка – об'єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Переважний вид забудови – вид забудови, який відповідає переліку дозволених планом зонування території для даної зони та не потребує спеціального погодження.

Перепланування – ремонтно-будівельні роботи, що провадяться за відповідними проектами, а саме: перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переулаштування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів з метою поліпшення благоустрою будинку (будівлі).

План благоустрою та озеленення – графічне зображення ділянки, що виконується на кресленні генерального плану і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Площа земельної ділянки:

- геодезична – це площа проекції межі ділянки на площину проекції, на якій встановлена геодезична система координат. Геодезична площа визначається за координатами кутів повороту межі;

- фізична – це площа земної поверхні в межах ділянки з урахуванням нерівностей фізичної поверхні землі: схилів, ярів, пагорбів, западин тощо.

Погоджувальна комісія – комісія, що утворюється під час проведення громадських слухань для розгляду пропозицій (зауважень) фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави до проекту містобудівної документації, плану зонування території і для прийняття узгоджених рішень;

Проект розподілу території – містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок.

Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Пристосування об’єкта культурної спадщини – сукупність науково-дослідних, проектних, вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного використання об’єкта культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є предметом охорони об’єкта культурної спадщини, в тому числі реставрації елементів, які становлять історико-культурну цінність.

Реабілітація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини.

Реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт.

Ринкова вартість земельної ділянки – вартість земельної ділянки, яка сформована попитом покупців і пропозицією продавців на ринку нерухомого майна за взаємною згодою.

Санітарно-захисна зона – функціональна територія між промисловим підприємством або іншим виробничим об'єктом, що є джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє середовище, і найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами), яка створюється для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня гігієнічних нормативів з метою захисту населення від їх несприятливого впливу.

Сервітут – право обмеженого користування чужим нерухомим майном.

Публічні сервітути встановлюються на підставі нормативного правового акту чи договору між адміністрацією села та фізичною або юридичною особою.

Особисті сервітути встановлюються на підставі договору між приватними особами (фізичними та юридичними).

Спеціальне погодження – погодження, яке після належного обґрунтування намірів, необхідно отримати на ті види землекористування, що не відповідають переліку переважних та супутніх для даної зони.

Процедура погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але відносяться до допустимих видів використання, які потребують спеціальних погоджень, є рекомендованою і не може бути однаковою для усіх об’єктів.

Заявка на спеціальне зональне погодження направляється в сектор містобудування та архітектури Берегівської райдержадміністрації.

Заявка повинна містити належно обґрунтовані наміри, тобто заяву у довільній формі щодо бажаного використання земельної ділянки, або існуючих об’єктів та споруд, що знаходяться у власності або користуванні заявника та містобудівний розрахунок.

На підставі пропозицій заявника сектор містобудування та архітектури разом з представником сільської ради, у залежності від містобудівної ситуації по розміщенню об’єкту та врахування інтересів всіх сторін для уникнення конфліктних ситуацій, визначає перелік необхідних погоджень відповідних служб та організацій і у разі необхідності забезпечує інформування громадян, для проведення громадських слухань.

Пропозиції до проектів містобудівної документації під час громадських слухань щодо питань, що відносяться до спеціальних зональних погоджень в межах певної територіальної зони, мають право надавати фізичні та юридичні особи, якщо вони є власниками (користувачами) земельних ділянок або об’єктів нерухомого майна, розташованих в межах цієї територіальної зони та на суміжній із визначеною зоною територією.

За результатами громадських слухань та засідання комісії сільської ради, за участі представника сектору містобудування та архітектури, приймає рішення про надання, або відмову у наданні містобудівних умов та обмежень.

Супутній вид використання земельної ділянки – вид використання, який необхідний для повноцінного функціонування переважного виду використання земельної ділянки.

Стадії проектування - складові частини проектної; техніко-економічний розрахунок (ТЕР); проект (П); робоча документація (Р).

Схема зонування території – карта, на якій показано розташування і типи зон в межах села, що відрізняються за видами використання земельних ділянок і вимогами до їх забудови, зафіксованими в плані зонування території та затвердженими сільською радою.

Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Територіальна зона – територія у визначених межах на схемі зонування, стосовно якої встановлено містобудівний регламент.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних показників територіальної зони лише окремими показниками, що пов’язані з відповідними обмеженнями.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Торги (тендер) – визначення підрядника шляхом здійснення конкурсного відбору учасників проектування та будівництва, з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами, встановленими законом на електронному торгівельному майданчику ProZorro  .

Цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

Ціна земельної ділянки – фактична сума грошей, за яку продана/придбана земельна ділянка.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі, межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

### 2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій

1. Нормативно-правовою базою плану зонування територій (далі зонінг) є сукупність законодавчих та підзаконних актів, в тому числі державних норм, якими регламентується питання містобудування, земельних та майнових відносин, охорони здоров’я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених питань.

2. Застосування зонінгу здійснюється у відповідності до статті 18 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та статті 180 Земельного кодексу України для забезпечення дієвого механізму реалізації повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених статтями 25, 31, 33, 73 та ін. Закону "Про місцеве самоврядування в Україні” та статтями 15, 20, 21 та ін. Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища" тощо.

3. Зонінг є містобудівною документацією, вимоги якої, відповідно до статті 144 Конституції України, є обов’язковими для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадовими особами, які здійснюють та контролюють містобудівну діяльність на території села, а також для судових органів - як підстава для вирішення спірних питань щодо забудови та іншого використання земельних ділянок.

4. Зонінг затверджується рішенням на сесійному засіданні сільської ради і набуває відповідного юридичного статусу згідно з Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 73).

5. Зонінг застосовується поряд із:

- нормами та стандартами, що встановлені відповідними уповноваженими органами виконавчої влади з метою забезпечення безпеки життєдіяльності та здоров’я людини, міцності споруд, збереження навколишнього природного середовища та історико-культурної спадщини, природно-техногенної безпеки, інших обов’язкових вимог;

- іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами.

### 3. Призначення та зміст зонінгу

1. Зонінг призначений для:

- забезпечення реалізації планів та програм (в тому числі в затвердженій містобудівній документації) розвитку сільської території, систем інженерного та транспортного забезпечення, соціального обслуговування, збереження природного та культурно-історичного середовища;

- встановлення гарантій і визначення щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухомість (в т.ч. земельну ділянку) у власність та оренду;

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій в будівництво та впорядкування сільської території;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь в прийнятті рішень з питань землекористування та забудови;

- здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

2. Зонінг встановлює (ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»):

- функціональне призначення;

- вимоги до забудови

- ландшафтної організації території.

Окремими рішеннями сільської ради до зонінгу можуть долучатись додатки з інших питань, що відносяться до зонінгу.

3. Зонінг є інформаційною базою дії фізичних та юридичних осіб, які:

- володіючи земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості на довгостроковій основі (на правах власності, довгострокової оренди, безстрокового користування), готують і здійснюють зміни функціонального призначення нерухомості, яка належить їм;

- приймають участь в аукціонах, що проводяться сільською радою, по наданню прав довгострокової оренди та власності на земельні ділянки з метою реконструкції та нового будівництва;

- за своєю ініціативою звертаються до сільської ради про надання земельної ділянки (ділянок) для нового будівництва, реконструкції, у власність або оренду;

- переоформляють один вид прав власності на інший;

- змінюють один вид використання на інший;

- здійснюють інші дії, пов’язані з підготовкою та реалізацією планів по забудові та землекористуванню.

4. Введення зонінгу забезпечує:

- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території села;

- спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів;

- створення інформаційної бази для судових органів, на яку необхідно спиратися при вирішенні спірних питань, пов’язаних з забудовою та використанням території села та окремих земельних ділянок.

## ГЛАВА 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА

### 4. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території села

а). Розміщення житлового, соціально-громадського, виробничого, інженерно-транспортного будівництва проводиться на підставі затвердженої містобудівної документації:

- генерального плану;

- детальних планів території;

- внесення змін до вказаної документації, у випадках, передбачених законодавством та зонінгом;

- іншої затвердженої документації (проектів розподілу території; тематичні схеми - розміщення АЗС, ринків і т. інше);

б) Забудова та благоустрій здійснюються шляхом організації комплексної забудови території або розташування та будівництва окремих будинків і споруд в кварталах існуючої забудови.

в) Виключно на основі детального плану здійснюються розташування та будівництво окремих об'єктів містобудування, для яких у відповідності до зонінгу необхідно отримати спеціальне погодження, або нових об’єктів інженерного забезпечення кварталу, групи кварталів, мікрорайону, житлового району.

г) Зміни до генерального плану населеного пункту вносять шляхом розроблення проекту Зміни до генерального плану населеного пункту відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 17 п.9, ДБН Б.1.1-15-2012 п.6).

### 5. План зонування території села (зонінг). Переважні, супутні та допустимі види забудови земельних ділянок в межах зон

а) Рішення щодо забудови, землекористування та благоустрою території села та окремих ділянок приймаються на основі установленого зонінгом переліку переважних, супутніх і допустимих видів забудови земельних ділянок, єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених планом зонування (див. Розділ II), і розповсюджуються у рівній мірі на всі, розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, незалежно від форм власності.

б) Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації, в т. ч. залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під'їзди. Використання територій існуючих та перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об'єктів визначаються їх цільовим призначенням.

в) Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем в межах вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно зонінгу, іншої містобудівної документації та документації із землеустрою.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 Земельного кодексу України.

Земельні ділянки, що належать до земель оборони, використовуються виключно, згідно із Законом України «Про використання земель оборони» .

г) Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних та допустимих видів, єдині умови та обмеження, виділяються на плані зонування території села (масштаб 1:5000).

д) Межі встановлюються з урахуванням:

- червоних ліній;

- меж територіальних зон;

- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;

- адміністративних меж села (районів в селі);

- меж природних об'єктів;

- інших меж.

е) До переважних видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

- види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені;

- види забудови та використання, як супутні переважним видам, і, які по відношенню до останніх є допоміжними; при відсутності на земельній ділянці переважного виду використання, супутній вид використання таким не є, та вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється зонінгом стосовно до конкретних випадків та місць розташування нерухомості.

ж) Для переважних видів забудови діє процедура загальних погоджень.

з) До допустимих видів забудови земельних ділянок у межах окремих територіальних зон відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне отримання спеціальних погоджень або спеціальних дозволів (спеціальних погоджень), в т. ч., і шляхом обговорень із залученням громадськості.

Для допустимих видів забудови земельних ділянок ландшафтно-рекреаційних зон (Р-1, Р-2, Р-3) процедура спеціального погодження або отримання спеціального дозволу обов’язково повинна містити отримання позитивного протоколу громадських слухань.

Порядок проведення громадських слухань визначається постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №555.

и) Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого використання території, за винятком випадків, які особливо визначаються у текстовій частині, що входять до складу зонінгу.

к) Власники нерухомості, які володіють нею, мають право вибирати вид (або види) використання нерухомості, які є переважними до відповідних територіальних зон, і також змінювати один вид переважного використання на інший вид переважного використання відповідно до процедур передбачених зонінгом.

л) Інженерно-технічні об’єкти, споруди та комунікації, що забезпечують реалізацію переважних та допустимих видів використання для окремих земельних ділянок (електро-, водо-, газозабезпечення, каналізація, телефонізація і т.д.) є також допустимими, при умові їх відповідності будівельним нормам та правилам, технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні архітектурно-будівельної документації. Інженерно-технічні об’єкти, споруди, що розташовані на спеціально виділених для них земельних ділянках і які забезпечують використання та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є об'єктами, для яких необхідно отримання спеціальних узгоджень в т. ч. і шляхом громадських обговорень.

м) Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не можуть бути дозволені, у тому числі і за процедурою спеціального погодження.

У переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон можуть вноситися доповнення та зміни у порядку, визначеному зонінгом.

### 6. Єдині умови і обмеження для кожної територіальної зони (підзони)

а) Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі «Схеми планувальних обмежень», державних будівельних та інших норм.

б) Схемою планувальних обмежень встановлюються межі розповсюдження відповідних обмежень, на основі державних норм та іншої нормативної документації встановлюється режим (умови) використання кожної територіальної зони (підзони).

в) Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок враховуються при розробленні землевпорядної документації відповідної земельної ділянки. Типи та види планувальних обмежень, що діють на території села, вказані на «Схемі проектних планувальних обмежень».

г) На територіях, які потрапляють до санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) від промпідприємств, кладовищ, складів та баз, об'єктів з перевищенням рівнів електромагнітного фону, інших СЗЗ режим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження обмежень і визначають з урахуванням іншого законодавства (санітарно-епідеміологічні служби села, управління екобезпеки та природних ресурсів на основі СН 173-96, ДБН 360-92**, містобудівної документації).

д) Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими проектами. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій здійснюється сільською радою і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів(ст. 87-88, Водний кодекс України).

е) На територіях з несприятливими інженерно-геологічними умовами (підтоплення, затоплення, на ділянках, що потребують інженерної підготовки для їх забудови) режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень визначають спеціалізовані районні (обласні) управління по інженерному захисту території села на основі чинного законодавства.

ж) На територіях, що потрапляють в охоронні зони пам'яток історії, архітектури та археології, зони регулювання забудови, об'єкти природно-заповідного фонду, режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень визначаються на основі Законів України: «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону культурної спадщини».

з) На територіях, які згідно містобудівної документації змінюють своє функціональне значення, потрапляють у зону реконструкції, на яких ведеться нове будівництво або реконструкція, режим (умови) використання та забудови, а також основні параметри забудови (гранично допустимі поверховість, щільність, мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок, вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів, вимоги до озеленення та впорядкування територій, вимоги до утримання будинків і споруд, інші вимоги) визначає сектор містобудування та архітектури брегівської райдержадміністрації відповідно до зонінгу, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

### 7. Встановлення публічних сервітутів

а) Органи місцевого самоврядування мають право вимагати від власників земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості надання права обмеженого користування нерухомістю для реалізації громадських потреб (публічного сервітуту) – забезпечення проходу та проїзду через земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку та трубопроводів, забезпечення їх ремонту, а також виконання заходів, які забезпечують збереження культурного шару, інших громадських потреб, які не можуть бути встановлені інакше, ніж шляхом публічного сервітуту.

б) Межі дії публічних сервітутів вказуються на плані земельної ділянки.

в) Умови використання земельної ділянки в межах публічного сервітуту визначаються відповідно чинного законодавства, угодою між органом місцевого самоврядування та власником земельної ділянки, угода реєструється в установленому порядку.

# РОЗДІЛ ІІ. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА

## ГЛАВА 1. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

### 8. План зонування території села

Схема зонування території є невід’ємною частиною плану зонування території (зонінгу) села Косонь. На основі схеми зонування території встановлюється перелік переважних, допустимих видів забудови та іншого використання території зон. На основі схеми зонування території встановлюються також єдині умови та обмеження для кожної територіальної зони (підзони).

Схема зонування території виконується на основі проекту «Генерального плану села Косонь Берегівського району Закарпатської області». При виконанні схеми зонування враховуються планувальні обмеження, які діють на території села.

Згідно «Настанови про склад та зміст плану зонування території (зонінг)» ДСТУ-Н ББ.1-1-12:2011 «… межі зон на схемі зонування встановлюються відповідно до генерального плану села з урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, інших планувальних утворень села, природних меж, елементів інженерно-транспортної інфраструктури..». У «Плані зонування території села» визначення меж територіальних зон зроблено з урахуванням «Генерального плану села Косонь Берегівського району Закарпатської області».

Схема зонування території села є базою для подальшого детального пророблення параметрів забудови та іншого використання на території кожної окремої зони або окремої ділянки в селі.

### 9. Схема планувальних обмежень

Схема планувальних обмежень розроблена як підґрунтя для розробки схеми зонування території села. До неї ввійшли планувальні обмеження, обумовлені розміщенням промислових, комунально-складських та інших підприємств. Враховані санітарно-захисні зони ІІІ-V класу шкідливості від промислових та комунально-складських об’єктів та інших джерел шумового та електромагнітного забруднення. Крім того, виділяються території прибережно-захисних смуг та ПЗФ. Існуючі санітарно-захисні зони від підприємств діють до затверджених розмірів проектних санітарно-захисних зон.

«Схема проектних планувальних обмежень» розроблена в складі містобудівної документації «Генеральний план села Косонь Берегівського району Закарпатської області» (арх. № 191187).

## ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

### 10. Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон

Згідно з ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг), пропонується наступні основні територіальні зони».

- невиробничі Г (громадські);

- житлові Ж;

- ландшафтно-рекреаційні Р;

- курортні К;

- зони транспортної інфраструктури ТР;

- зони інженерної інфраструктури ІН;

- комунально-складські КС;

- виробничі В;

- спеціальні С;

- сільськогосподарського виробництва СВ;

НЕВИРОБНИЧІ ЗОНИ Г (громадські).

Зони загальносільського центру Г-1 Призначається для розташування об’єктів адміністративних будівель органів управління, ділових установ, багатоквартирних житлових будинків, громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадські функції загальносільського та регіонального значення.

Ділові зони Г-2 Зона розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових установ, житлових будинків та супутніх до них об’єктів транспортної інфраструктури (місць для паркування транспортних засобів).

Навчальні зони Г-3 Зона розташування об`єктів вищої та середньої освіти. Такі зони встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функції : інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля.

Культурні та спортивні зони Г-4 Зони розташування крупних культурно-мистецьких та спортивно – видовищних комплексів, стадіонів, театрів, кінотеатрів, культових споруд.

Лікувальні зони Г- 5 Зони розташування лікарень, станцій швидкої допомоги, поліклінік амбулаторій, аптек.

Торгівельні зони Г-6 Зони розташування магазинів, торгових центрів, ринків.

ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж.

Садибної забудови Ж-1. Визначена для розташування одноквартирних житлових будинків включно із земельними ділянками та зблокованих одноквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Змішаної забудови Ж-5 Визначена для розташування одно-, дво-, трьоповерхових будинків усіх типів , супутніх об'єктів повсякденного обслуговування населення, комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальносільського та районного значення.

Ж-1с. Підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

Ж-5с. Підзона змішаної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р.

Зони об’єктів природно-заповідного фонду Р-1. Визначена для забезпечення збереженості унікальних природних ландшафтів з особливими умовами використання. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних особливостей і ландшафтів; планувальні містобудівні заходи мають здійснюватися з мінімальним впливом на вразливі елементи природного середовища.

Рекреаційні зони активного відпочинку Р-2. Визначена для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать міські території загального користування з відповідними об'єктами для активного відпочинку населення, громадські центри. Ці території мають бути забезпечені високим рівнем благоустрою, належним переліком постійних споруд для активного відпочинку, тимчасових споруд та інших об`єктів супутніх видів активності.

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3. Визначена для повсякденного відпочинку населення і включають парки, сквери , сади, бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки, меморіальні парки.

Рекреаційні зони обмеженого користування Р-4. Призначаються для розміщення дач та колективних садів.

Зона прибережно-захисної смуги Р-пзс. Пропозиції щодо встановлення природоохоронної території з режимом обмеженої господарської діяльності. Згідно ст. 88 Земельного кодексу України прибережно-захисні смуги уздовж річок та навколо водойм відносяться до земель водного фонду. Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення й замулення на санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для винесення в натуру території ПЗС необхідне розроблення відповідного проекту землеустрою спеціалізованою організацією.

Р-С.  Підзона зелених насаджень спеціального призначення.

Призначаються для розміщення зелених насаджень у санітарно-захисних зонах промислових та комунально-складських підприємств.

4. КУРОРТНІ ЗОНИ К.

Зона установ відпочинку і туризму КВТ.

Визначена для розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, об’єктів обслуговування.

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР.

Зона транспортної інфраструктури ТР-1, до якої відноситься смуга відводу залізниці, залізничних та автовокзалів, морських та річкових вокзалів, аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів.

Зона транспортної інфраструктури ТР-2 до якої відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

Зона транспортної інфраструктури ТР-3 до якої відносяться території СТО, АЗС, автопарки, гаражі, автостоянки.

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН

Зони інженерної інфраструктури ІН-1 до них відносяться об'єкти та магістральні мережі електропостачання.

Зони інженерної інфраструктури ІН-2 до них відносяться об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання.

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС.

Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації – КС-3

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно – захисної зони - 300 м.

Зона розміщення об'єктів 4-го класу санітарної класифікації – КС-4

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно – захисної зони - 100 м.

Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації – КС-5

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно – захисної зони - 50 м.

Зона – КС-6

Зона розташування об’єктів, що не потребують встановлення санітарно – захисної зони , або санітарно-захисна зона знаходиться в межах території підприємства.

Зона – КС-7

Зона розташування транспортно-складських об’єктів, об’єктів логістики, складування і оптової торгівлі, що потребують встановлення санітарно – захисної зони - 50 м.

ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В.

Зони підприємств 4-го класу шкідливості В-4 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно – захисних зон до 100м.

Зони підприємств 5-го класу шкідливості В-5 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно – захисних зон до 50 м.

Зони В-6 визначені для територій резерву промислових, комунально-складських та транспортних підприємств.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ С.

Призначені для розташування військових містечок, пенітенціарних установ, об’єктів комунального господарства зі спеціальними інженерними спорудами, місць поховань відходів, місць складування та зберігання енергоносіїв, хімікатів та інших матеріалів високої вибухопожежної небезпеки.

ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, СВ-1.

Згідно ст. 22 Земельного кодексу України до земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо).

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СВ-2.

Визначається для науково-дослідних, навчальних цілей, розташування підприємств товарного сільськогосподарського виробництва.

### 11. Перелік територіальних зон та підзон визначені проектом:

- Невиробничі Г (громадські):

- Зони загальносільського центру та ділові Г-1, Г-2;

- Навчальні зони Г-3;

- Культурні та спортивні зони Г-4;

- Лікувальні зони Г-5;

- Торговельні зони Г-6.

- Житлові зони Ж:

- Садибна житлова забудова Ж-1 (до 4-х поверхів);

- Змішана житлова забудова Ж-5 (забудова території трьох-, чотирьох- та п’ятиповерховими будівлями);

Підзони: Ж-1с, Ж-5с.

- Ландшафтно-рекреаційні зони Р:

- Зони об’єктів природно-заповідного фонду Р-1;

- Рекреаційні зони активного відпочинку Р-2,

- Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3;

- Рекреаційні зони обмеженого користування Р-4;

- Зона прибережно-захисної смуги Р-пзс.

Підзони:

- Підзона зелених насаджень спеціального призначення  Р-С.

- Курортні зони К:

- Зони установ відпочинку і туризму КВТ;

- Зони транспортної інфраструктури ТР:

- Зони транспортної інфраструктури ТР-1;

- Зони транспортної інфраструктури ТР-2;

- Зони транспортної інфраструктури ТР-3.

- Зони інженерної інфраструктури ІН:

- Об’єкти електромережі ІН-1;

- Об’єкти тепломережі, міжоб’єктних котелень та магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання ІН-2;

- Комунально-складські зони КС:

- Зони розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації КС-3;

- Зони розміщення об’єктів 4-го класу санітарної класифікації КС-4;

- Зони розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5;

- Зона розміщення об’єктів, які не потребують встановлення санітарно-захисної зони або санітарно-захисна зона знаходиться в межах підприємства   КС-6.

- Зона складування і оптової торгівлі КС-7

- Виробничі зони В:

- Зони підприємств IV класу шкідливості В-4;

- Зони підприємств V класу шкідливості В-5;

- Зони територій резерву промислових, комунально-складських та транспортних підприємств В-6.

- Зони земель сільськогосподарського призначення СВ-1.

- Зона земель сільськогосподарських підприємств та організацій СВ-2.

### 12. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання:

1 НЕВИРОБНИЧІІ ЗОНИ Г (громадські):

Г-1, Г-2. Зони загальносільського центру та ділові.

Переважні види використання:

- організації та установи органів державної, виконавчої та судової влади;

- нотаріальні контори і юридичні консультації

- банки; філії (відділення) банків;

- офіси професійних, громадських організацій;

- науково-дослідні та проектні організації;

- телевізійні та радіостудії;

- центральні підприємства зв’язку (поштамт, телефонна стація, телеграф);

- меморіальні споруди та комплекси;

- готелі;

- ділові та бізнес-центри;

- центри зайнятості;

- будинки побутового обслуговування.

Супутні види дозволеного використання:

- автостоянки для зберігання автомобілів, підземні гаражі при громадських будівлях;

- комерційні підземні гаражі;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- житлова забудова;

- культові споруди;

- спорткомплекси (з басейном та без);

- малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

- та станції провідникового мовлення, об’єктів радіомовлення телебачення;

Г-3. Навчальні зони.

Переважні види використання:

- вищі та середні спеціальні учбові заклади, в тому числі коледжі та ліцеї при вищих учбових закладах, позашкільні установи, шкільні центри, дошкільні заклади;

- наукові та науково-пошукові заклади;

- центри наукової інформації;

- бібліотеки;

- конференц-зали. сквери,

- озеленені території;

Супутні види дозволеного використання:

- кінотеатри, розважальні комплекси;

- виставочні зали, музеї;

- фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу;

- поліклініки, аптеки;

- магазини;

- перукарні;

- пошта, телеграф, телефон;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- підприємства зв’язку;

- будинки побуту;

- культові споруди;

- гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів;

- громадські вбиральні.

Г-4. Культурні та спортивні зони.

Переважні види використання:

- театри, концертні зали, цирк. будинки культури;

- кінотеатри;

- бібліотеки, клуби, центри дозвілля, розважальні комплекси;

- культові споруди.

Супутні види дозволеного використання:

- підприємства зв’язку;

- спортивні центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- будинки побуту;

- невеликі парки, сквери;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- магазини товарів першої необхідності;

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі та обслуговування.

- кафе;

- аптеки;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, (підземні та наземні ) при громадських будівлях;

- громадські вбиральні.

Г-5. Лікувальні зони.

Переважні види використання:

- лікувальні корпуси лікарень;

- консультативні поліклініки;

- спеціалізовані поліклініки;

- науково-дослідні та медичні центри;

- адміністративно-господарські будівлі та споруди;

- станції невідкладної швидкої допомоги;

- станції переливання крові (відповідно до містобудівної документації);

- амбулаторії;

- будинки-інтернати для дорослих;

- будинки дитини.

Супутні види дозволеного використання:

- аптеки;

- будинки для аварійного чергового медперсоналу;

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування.

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів;

- громадські вбиральні.

Г-6. Торговельні зони.

Переважні види використання:

- торгові центри, спеціалізовані та інші магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;

- ринки;

- ресторани і кафе.

Супутні види дозволеного використання:

- готелі;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, (підземні та наземні ) при громадських будівлях;

- громадські вбиральні

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- всі типи використання, дозволені в зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

2. ЖИТЛОВІ ЗОНИ:

Ж-1. Зона садибної житлової забудови.

Переважні види використання:

- одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками);

- дитячі дошкільні заклади, в томі числі зблоковані з загальноосвітніми школами).

Супутні види дозволеного використання:

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації.

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, овочів, розведення птиці, індивідуальна трудова діяльність.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- окремі вбудовані чи прибудовані об’єкти повсякденного обслуговування: магазин, перукарні, аптеки, об’єкти побутового обслуговування;

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв’язку, міліції, ощадбанку, адміністрації, комунальні служби.

- культові споруди;

- місця масового відпочинку;

- кафе;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або села в цілому;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини;

- амбулаторії, консультативні медичні заклади;

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки.

Об’єкти допустимих видів забудови не повинні потребувати встановлення санітарно-захисних зон та не створювати негативного впливу на оточуюче середовище.

Ж-5. Змішана  житлова забудова.

Переважні види використання:

- одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками) та блоковані житлові будинки поверховістю від 1-го поверху до 4-х поверхів з виходом з кожної квартири на земельну ділянку;

- багатоквартирні житлові будинки до 5-ти поверхів, окремо розташовані або зблоковані;

- загальноосвітні та спеціалізовані учбові заклади всіх типів;

- окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;

- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи, підприємства торгівлі, обслуговування, громадського харчування;

- технічні будівлі та споруди;

- озеленені території;

- клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення;

- бібліотеки;

- виставочні зали;

- спортивні майданчики;

- амбулаторії, консультативні медичні заклади;

- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;

- усі типи використання, дозволені у зоні Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

Супутні види дозволеного використання:

- вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки;

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**;

- розміщення територій для паркування автомобілів , господарських, ігрових, спортивних майданчиків;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони

- аптеки

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв’язку, міліції, ощадбанку, адміністрації, комунальні служби.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- установи охорони здоров’я, відпочинку, туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

Ж-1с, Підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

Переважні види використання:

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, банки, пральні, гаражі, склади (крім продовольчих), споруди управлінь різних служб, конструкторські бюро, учбові заклади, технічні училища (без гуртожитків);

- магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, КНС, розсадники рослин для озеленення підприємств і СЗЗ.

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки з присадибними ділянками, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

При зменшенні СЗЗ діє підзона нової (проектної) СЗЗ.

Ж-5с, Підзона змішаної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

Переважні види використання:

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, навчальних закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки;

- науково-дослідні та службові приміщення підприємств, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водо охолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони.

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

Для територій, які визначені як території реконструкції необхідно розробляти детальні плани цих територій з визначенням їх цільового призначення та умов і обмежень використання земельних ділянок.

Після затвердження детальних планів територій в установленому порядку органами архітектури вносяться зміни до генерального плану та плану зонування території села.

3. ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р:

Р -1 . Зони об`єктів природно-заповідного фонду.

Переважні види використання:

- озеленені території;

- навчально-туристичні та екологічні стежки;

- водно-оздоровчі комплекси;

- будівлі та споруди для науково-дослідницьких цілей з питань навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди, шляхи, лінійні та інші об’єкти транспорту і зв’язку, пов’язані з обслуговуванням даної зони;

- відповідні обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією;

- малі архітектурні форми.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- пересувні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності (крім споруд із продажу алкогольних (слабоалкогольних) та тютюнових виробів);

- фізкультурні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- інші будівлі для конторських та адміністративних цілей, пов’язані з обслуговуванням даної зони.

Основні види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об’єктів.

Р-2. Рекреаційні зони активного відпочинку.

Переважні види використання:

- стадіони та фізкультурні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- спортивні зали;

- басейни (криті та відкриті);

- санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації;

- озеленені території;

- рекреаційні установи (готелі, мотелі, кемпінги, будинки відпочинку, пансіонати, інші об’єкти обслуговування відвідувачів);

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- водно-оздоровчі комплекси;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- малі архітектурні форми;

- споруди спортивного та розважального призначення;

Супутні види дозволеного використання:

- споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- громадські вбиральні;

- їдальні, кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- пункти прокату спортивного інвентарю;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- відкриті автостоянки для легкових автомобілів;

- меморіальні комплекси;

- кінотеатри, концертні майданчики;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- оранжереї;

- великі автостоянки;

- пристані;

Основні види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об’єктів.

Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування.

Переважні види використання:

- озеленені території загального користування (парки, сади, сквери, бульвари, міські ліси, водойми);

- навчально-туристичні та екологічні стежки;

- малі архітектурні форми;

- спортивні майданчики;

Супутні види дозволеного використання:

- споруди, шляхи, лінійні та інші об’єкти транспорту і зв’язку, пов’язані з обслуговуванням даної зони;

- відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- громадські вбиральні;

- пункти прокату спортивного інвентарю;

- пересувні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності (крім споруд із продажу алкогольних (слабоалкогольних) та тютюнових виробів).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- меморіальні комплекси;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- оранжереї;

- пристані;

- фізкультурні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- інші будівлі для конторських та адміністративних цілей, пов’язані з обслуговуванням даної зони.

Р-4. Рекреаційні зони обмеженого користування.

Визначені для існуючих дач та колективних садів.

Переважні види використання:

- садові ділянки;

- дачні ділянки;

- спортивні майданчики;

- малі архітектурні форми.

Супутні види дозволеного використання:

- адміністративні заклади;

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

- відкриті автостоянки для легкових автомобілів;

- громадські вбиральні;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- АЗС;

- СТО;

- Великі автостоянки.

Р-пзс. Зона прибережно-захисної смуги.

У даному проекті надані пропозиції щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водойм з урахуванням містобудівних рішень Генерального плану с. Косонь». Проекти землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у натурі не розроблені.

Згідно ст. 88 Земельного кодексу України прибережно-захисні смуги уздовж річок та навколо водойм відносяться до земель водного фонду. Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення й замулення на санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляється в порядку, передбаченому законодавством.

Для винесення в натуру території ПЗС необхідне розроблення відповідного проекту землеустрою спеціалізованою організацією.

Підзона зелених насаджень спеціального призначення Р-С.

Зона Р-С – зелених насаджень спеціального призначення виділена для забезпечення правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього природного середовища від негативного антропогенного впливу.

Переважні види використання:

- озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередач, коридорів та інших комунікацій, санітарно-захисних зон охорони об’єктів водопостачання, територій зсувів тощо.

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, навчальних закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки;

- науково-дослідні та службові приміщення підприємств, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водо охолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони.

Супутні види дозволеного використання:

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- спортивні майданчики;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- малі архітектурні форми.

- споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- розміщення закладів по наданню комерційних послуг та підприємницької діяльності.

- громадські вбиральні.

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки з при домовими територіями, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови».

При зменшенні СЗЗ діє підзона нової (проектної) СЗЗ.

4. КУРОРТНІ ЗОНИ К.

Установ відпочинку і туризму КВТ

Переважні види використання:

- навчальні, туринські та екологічні стежки;

- будинки відпочинку;

- пансіонати;

- об’єкти фізичної культури та спорту;

- туристичні бази;

- кемпінги;

- яхт-клуби;

- стаціонарні та наметові туристсько-оздоровчі табори;

- будинки рибалок та мисливців;

- дитячі туристичні станції;

- курортні готелі;

- дитячі та спортивні табори;

- озеленені території.

Супутні види дозволеного використання:

- майданчики,стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту;

- магазини;

- їдальні, кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- технічні будівлі та споруди;

- аптеки;

- поштові відділення;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- кіноконцертні зали;

- дискотеки, розважальні комплекси;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

5. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР.

ТР-1. Зона авіаційного транспорту.

Переважні види використання:

Зону транспортної інфраструктури формують землі, що відносяться до земель авіаційного транспорту (ст. 72 Земельного Кодексу України). До них належать:

- території аеродрому;

- території під службовими об'єктами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

Переважні види дозволеного використання:

- аеродром, інші об'єкти повітряного транспорту;

- основні службово-технічні будівлі та споруди;

- об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних та підземних споруд, будівель, об'єктів повітряного транспорту.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

- підприємства по обслуговуванню пасажирів, та обслуговуючого персоналу;

- споруди інженерної інфраструктури.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

дозволені види використання, які порушують вимоги до забудови земельних ділянок, шо надані підприємствам повітряного транспорт}7 а також ділянок, призначених дтя шумозахисних споруд, зелених насаджень.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

ТР-2. Зона магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях).

Переважні види використання:

- проїзні частини, пішохідні тротуари сільських вулиць;

- підземні пішохідні переходи з виходами;

- захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

- мости, тунелі, транспортні розв’язки.

Супутні види дозволеного використання:

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- тролейбусні лінії та їх облаштування;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- споруди сигналізації та зв’язку сільського електротранспорту;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- елементи зовнішньої реклами;

- малі архітектурні форми комерційного призначення площею не більше 20 м2, які не мають фундаменту;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам'ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- ті, що займають площу більше 20 м2, мають фундамент;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- в зоні трикутника видимості розміщувати елементи вищі за 0,5 метри, включаючи зелені насадження.

ТР-3. Зона АЗС, СТО, автостоянок.

Переважні види використання:

- АЗС;

- СТО;

- автостоянки;

- автопарки;

- гаражі.

Супутні види дозволеного використання:

- інженерні мережі;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- заклади торгівлі та обслуговування;

- заклади громадського харчування;

- малі архітектурні форми;

- громадські вбиральні;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- елементи зовнішньої реклами.

6. ЗОНА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН.

ІН-1. Зона розміщення об’єктів електромережі.

Переважні види використання:

- повітряні мережі електропередачі 330 кВт, 110 кВт, 35 кВт, 10 кВт;

- електропідстанції;

- генеруючі станції.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди транспортної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- громадські об’єкти;

- комунальні, складські та промислові об’єкти.

ІН-2. Зона розміщення об’єктів каналізації та зливової каналізації.

Переважні види використання:

- каналізаційні очисні споруди;

- очисні споруди зливової каналізації;

- майданчики водопровідних споруд;

- ТЕЦ;

- котельні.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди транспортної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

7. КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС:

КС-3. Зона розміщення об’єктів 3-класу санітарної класифікації. призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 300 м.

КС-4. Зона розміщення об’єктів 4-класу санітарної класифікації призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м.

КС-5. Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м.

КС-6. Зона розміщення об’єктів, які не потребують встановлення  СЗЗ, або СЗЗ знаходиться в межах підприємства призначаються для розміщення підприємств, що не є джерелом забруднення навколишнього середовища і не потребують встановлення санітарно-захисної зони.

КС-7. Зона складування і оптової торгівлі виділена для забезпечення правових умов формування територій для розміщення об’єктів складування і розподілу товарів. В дану зону включені склади, криті і відкриті бази, а також магазини дрібнооптової, роздрібної торгівлі та супутні об’єкти обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих послуг.

Комунально-складські зони КС-3, КС-4, КС-5, КС-6, КС-7. Зони розміщення комунально-складських об’єктів 3, 4, 5 класу санітарної класифікації та об’єктів складування і оптової торгівлі.

Переважні види використання:

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- підприємства побутового обслуговування населення (фабрики-пральні, хімчистки, ремонт побутової техніки, одягу, меблів);

- підприємства по ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (парки комунального транспорту, бази експлуатації і ремонту житла та інженерних комунікацій).

Супутні види дозволеного використання:

- громадські і ділові установи;

- науково-проектні організації і установи інформаційного обслуговування;

- установи підвищення кваліфікації і підготовки кадрів;

- пункти швидкої допомоги;

- аптеки;

- магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;

- фабрики-заготовочні;

- технічні бібліотеки;

- виставочні приміщення;

- відділення зв’язку;

- філії (відділення) банків;

- тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- громадські вбиральні;

- зелені насадження санітарно-захисної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- готелі, будинки прийому гостей;

- будинки культури, клуби ;

- підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари, ресторани);

- ринки продовольчі, оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі;

- спортивні комплекси;

- заклади середньої спеціальної освіти;

- гуртожитки, пов’язані з виробництвом та освітою;

- в’язниці;

- об’єкти оборонного призначення;

- виробничі і промислові підприємства V класу шкідливості (з санітарно-захисною зоною не більше 50 м);

- пожежні частини;

- майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації;

- підприємства з утилізації відходів;

- кладовища;

- ветеринарні приймальні пункти;

- ветеринарні лікарні;

- антени щільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

- майданчики для вигулу собак.

В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу.

До затвердження розмірів проектних СЗЗ діють існуючі СЗЗ.

8. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В:

Зони підприємств 4 класу шкідливості В-4 визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м

Зони підприємств 5 класу шкідливості В-5 визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м.

В-6. Зона резерву промислових та комунальних територій

Зона розміщення промислових, комунально-складських  та виробничих підприємств, об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури за окремими проектами з дотриманням Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів та проведення погоджень передбачених діючими нормативними та законодавчими актами України. Переважні, супутні та допустимі види використання визначаються у відповідності до режимів використання територіальної зони до якої буде віднесений об’єкт, що буде розміщений.

В-4, В-5. Зони підприємств 4, 5 класу шкідливості.

Переважні види використання:

- виробничі і промислові підприємства ІV-V класів відповідно до державних санітарних норм;

- усі підприємства, установи і організації, що дозволені для підприємств І-V класу шкідливості.

Супутні види дозволеного використання:

- адміністративні організації, офіси, контори;

- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

- виробничо-лабораторні корпуси;

- науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;

- підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо пов’язані з обслуговуванням виробничих та промислових підприємств;

- зелені насадження спеціального призначення;

- розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

- відкриті стоянки тимчасового збереження автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

- об’єкти пожежної охорони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

- аптеки;

- пункти надання швидкої медичної допомоги;

- спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі з продажу товарів власного виробництва підприємств;

- об’єкти оборонного призначення;

- в’язниці;

- ветеринарні приймальні пункти;

- ветеринарні лікарні;

- санітарно-технічні спорудження та обладнання комунального призначення;

- майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового збереження відходів з умови забезпечення їх вивозу або утилізації;

- підприємства з утилізації відходів;

- об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповерхові, підземні та наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;

- станції технічного обслуговування автомобілів;

- авторемонтні підприємства;

- автозаправні станції;

- антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку

В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу.

Зони В-6 визначені для територій резерву промислових, комунально-складських та транспортних підприємств.

Зона розміщення промислових, комунальних і складських підприємств , об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури за окремими проектами з дотриманням Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів та проведення погоджень передбачених діючими нормативними та законодавчими актами України.

Для територій, які визначені як території перспективної зміни цільового використання необхідно розробляти детальні плани цих територій з визначенням їх цільового призначення та умов і обмежень використання земельних ділянок.

9. ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВ-1

Згідно ст. 22 Земельного кодексу України до земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо).

10. ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СВ-2

В цій зоні можливе функціонування та розміщення лише таких об’єктів, призначення котрих не перевищує відповідного класу шкідливості та не спричинить збільшення розмірів проектних санітарно-захисних зон та відповідає чинним державним санітарним та будівельним нормам. До затвердження розмірів проектних СЗЗ діють існуючі СЗЗ.

### 13. Містобудівні умови та обмеження забудови

| Г-1, Г-2. Зони загальносільського центру та ділові. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  |  | Згідно затвердженої містобудівної документації, ДБН В.2.2-9-2009, ДБН В.2.2-13-2003, ДБН В.2.2-15-2005, , ДБН В.2.2-16-2005, ДБН В.2.2-20-2008, ДБН В.2.2-26-2010, ДБН В.2.2-28-2010 |  |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  | Відповідно до Державних будівельних норм по видах забудови. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, п 3.8, , табл. 6.1 для житлової забудови, згідно містобудівного розрахунку для громадських закладів |  |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри |  |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Житлових - не менше 3 м |  |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) |  |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |  |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |  |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |
| Г-3. Навчальні зони |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо навчальних закладів : ДБН В.2.2-3-97; ДБН В.2.2-4-97 , ДБН 360-92** табл.. 6.1 |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів; ДБН В.2.2-3-97; ДБН В.2.2-4-97. Згідно містобудівного розрахунку9 |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування табл.. 6.1. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** п.3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Житлових - не менше 3 м |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67. |  |  |
| Г-4. Культурні та спортивні зони |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005. |  |  |  |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування табл.. 6.1. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |  |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, жилих не менше 3 м |  |  |  |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |  |  |  |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |  |  |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |  |  |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою та озеленення | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |  |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |  |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**,розділ7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |  |  |
| Г-5 . Лікувальні зони |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. |  |  |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Згідно ДБН 360-92**, для підприємств обслуговування табл.. 6.1. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |  |  |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |  |  |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |  |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |  |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |  |

| Г-6. Торгівельні зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009. Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1. Згідно містобудівного розрахунку |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |

| Ж-1. Зони садибної житлової забудови |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  | Згідно ДБН 360-92**, не вище 4 поверхів, ДБН В.2.2-15-2005. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  | В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації, виду забудови та містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.2*, для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,26 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |

| Ж-5. Зона змішаної житлової забудови |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН 360-92**, затвердженої містобудівної документації, ДБН В.2.2-15-2005. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно затвердженої містобудівної документації, згідно ДБН 360-92** п. 3.7, 3.8 для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Житлових - не менше 3 м та згідно п.3.14 |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,23,25 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |

| Р-1. Зони об`єктів природно-заповідного фонду |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно містобудівного розрахунку |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |

| Р-2. Рекреаційні зони активного відпочинку |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по спортивних спорудах; ДБН В.2.2-13-2003 |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по спортивних спорудах; ДБН В.2.2-13-2003 |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Ст. 22 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |

|  | Р-пзс. Зона прибережно-захисної смуги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
|  | 2 |  | Максимально допустима частка забудови земельної ділянки |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
|  | 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
|  | 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |  |
|  | 5 |  | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |  |  |
|  | 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |  |
|  | 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |  |
|  | 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
|  | 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |  |  |
|  | 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |
|  | 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |
| КВТ. Зона установ відпочинку і туризму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даної зони |  |
| 2 |  | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  |  | Відповідно до містобудівного розрахунку |  |
| 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | згідно ДБН 360-92** , додаток 5.2, не менше 50% ділянки |  |
| 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |
| 5 |  | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |  |
| 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |
| 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |
| 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |
| 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |  |
| 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |
| 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |
| ТР-1, ТР-2, ТР-3. Зони транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  | Згідно містобудівної розрахунку , ДБН В.2.3-15-2007.. |  |  |  |
| 2 |  | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  | Згідно містобудівної розрахунку |  |  |  |
| 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Згідно містобудівної розрахунку |  |  |  |
| 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, жит лових - не менше 3 м |  |  |  |
| 5 |  | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |  |  |  |
| 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |  |  |
| 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |  |  |
| 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |
| 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,24 |  |  |  |
| 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |  |
| 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |

| ІН-1, ІН-2. Зони інженерної інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри |  | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| КС-3, КС-4, КС-5, КС-6, КС-7. Комунально-складські зони |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно містобудівної розрахунку |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівної розрахунку |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно містобудівної розрахунку |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,24 |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |

| В-4, В-5, В-6. Виробничі зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населе-них пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвер-дженої містобудівної документації. |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, Ст. 22,24 |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |

| СВ-1. Зона земель сільськогосподарського призначення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранично допустима висота будівель |  |  | Згідно генерального плану підприємства |
| Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  | Згідно генерального плану підприємства |
| Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  | Згідно генерального плану підприємства |
| Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  |  | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  | Згідно ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  | Згідно ДБН 360-92**, додаток 3.1 «Протипожежні вимоги» |
| Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  | Згідно ДБН 360-**, розділ 8, «Інженерне обладнання» |
| Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |  |  | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| Вимоги щодо благоустрою |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів (ст. 22,23) |
| Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 «Транспорт і вулично-дорожня мережа» |
| Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| СВ-2. Зона земель сільськогосподарських підприємств та організацій |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно генерального плану підприємства |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану підприємства |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану підприємства |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Косонь , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги) |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-**, розділ 8 (Інженерне обладнання) |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів (ст. 22,23) та Правил благоустрою села Генічеськ |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |

## ГЛАВА 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА

### 1. Санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств

Відповідно до нормативних документів (ДСП 173-96 п. 5.4) промислові та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій, повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ).

СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, а також територій парків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів.

СЗЗ встановлюються:

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення атмосферного повітря;

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, електромагнітних випромінювань, іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, - від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання (агрегати, механізми), що створює ці шкідливості;

- для теплових електростанцій, промислових та опалювальних котелень – від димарів та місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму;

- для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також сільськогосподарських підприємств – від межі об’єкту.

На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і прирівняних до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств та об’єктів виробничого і комунального призначення та санітарно-технічних споруд.

Система планувальних обмежень представлена з урахуванням зміни функціонального призначення певних ділянок села після реалізації заходів, передбачених рішеннями проекту «Генеральний план с. Косонь Берегівського району Закарпатської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.). До планувальних обмежень віднесені: СЗЗ від промислових підприємств і виробництв, об’єктів комунального призначення, що відносяться до ІІІ–V класу шкідливості та для яких нормативні СЗЗ становлять від 300 до 50 м. СЗЗ деяких виробничих підприємств та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.

До підприємств IV класу шкідливості відноситься підприємство деревообробної промисловості (лісопильне, з виробництва деталей дерев’яних стандартних).

Певні планувальні обмеження створюють також об’єкти транспортної галузі, зокрема система АЗС (санітарно-захисні зони 25 м).

До V класу шкідливості – логістичні комплекси, підприємства обслуговування транспорту, харчової та текстильної промисловості, продовольчі та промтоварні торгово-розподільні склади.

До комунальних підприємств ІІІ класу шкідливості відносяться проектні ділянки кладовищ традиційного поховання.

Умови формування санітарно-захисних зон промислово-комунальних підприємств з урахуванням пропозицій щодо їх упорядкування відповідно до «Схеми проектних планувальних обмежень», які прийняті в проекті «Генеральний план с. Косонь Закарпатської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2017 р.):

- обов’язковим є дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень, передбачених даним проектом, а саме розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції існуючих) виробничо-комунальних підприємств;

- для промислових підприємств, в межах СЗЗ яких знаходиться житлова забудова, органам виконавчої влади необхідно визначити своїм розпорядженням порядок розробки і погодження проектів організації СЗЗ. Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних параметрів мають бути погоджені відповідними контролюючими органами і затверджені у встановленому законодавством порядку. При цьому для існуючих та перспективних промвузлів слід передбачити розробку проектів комплексних СЗЗ. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють головне управління Держспоживслужби в Закарпатській області та установи Міністерства екології та природних ресурсів України.

- в межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових:

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами;

- спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств;

- джерел водопостачання та їх охоронних зон, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі;

- не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції та худоби на землях СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами.

- у СЗЗ допускається розташовувати:

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім продовольчих), будівлі управлінь, конструкторські бюро, навчальні заклади, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

- приміщення для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. Проекти СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні.

Можливість розміщення житлово-громадської забудови на територіях, що входять до складу існуючих нормативних СЗЗ (згідно ДСП №173-96), слід розглядати лише після отримання відповідного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про скорочення СЗЗ у визначеному чинним законодавством порядку.

- через несумісність певної кількості промислово-комунальних підприємств з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами передбачається зміна їх функціонального призначення, в результаті чого СЗЗ знімаються (зокрема, для птахівничого господарства);

- нових закритих каналізаційних очисних спорудах блочно-модульного типу, розрахованих на повне біологічне очищення та знезараження зворотних вод для тимчасового очищення стічних вод. Санітарно захисна зона – 50 метрів (ДБН В.2.5.-75:2013, табл.30, примітка 7, ДБН 360-92**, таблиця 8.4, примітка 7);

- закриття частини діючих кладовищ, що вичерпали свої територіальні ресурси, та заборона підзахоронення в їх межах з метою зменшення СЗЗ; подальше упорядкування відповідно вимог ДСанПіН 2.2.2.028-98, обов’язкове дотримання СЗЗ до житлової забудови при відведенні нових ділянок під кладовища; разом із рішенням про припинення нових захоронень розглядати можливість скорочення СЗЗ до 100 м від окремих ділянок кладовищ, для яких завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з оформленням відповідного висновку (п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п.5.7-5.9 ДСП 173-96);

- забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного забруднення на прилеглих до магістральних вулиць територіях відбувається переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів згідно ДБН 360-92** (п. 7.32*). В межах червоних ліній магістральної вуличної мережі пропонується застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали).

### 2. Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

Електропостачання села на даний час забезпечується по лініях електропередачі 6 кВ та 35 кВ через трансформаторні підстанції 6 кВ та 35 кВ.

Опорною підстанцією с. Косонь є ПС 35/6 кВ «Косино» (два трансформатора потужністю по 2,5 МВА).

Приєднання ПС «Косино» до електричної мережі здійснюється повітряними лініями електропередачі 35 кВ «Косино – Бовтрадь» (6,54 км) та «Косино – Бийгань» (11,07 км). Територією с. Косонь проходять ПЛ-400 кВ «Мукачеве – Рошіорь (Румунія)» та ПЛ-110 кВ «Мукачево – Берегове-4». Передавання та розподілення електроенергії між споживачами села здійснюється по лініях електропередачі 6 кВ через трансформаторні підстанції 6/0,4 кВ (ТП-6/0,4 кВ).

Згідно ДБН 360-92** (таблиця 8.5а) для мереж ЛЕП напругою 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ та 400 кВ встановлюються охоронна зона 10 м, 15 м, 20 м і 30 м в обидва боки відповідно. Охоронна зона для трансформаторної підстанції становить 3 м від огорожі. Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторних підстанцій потужністю до 330 кВ не встановлюється, а для ЛЕП 400 кВ становить 30 м.

1. Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

2. Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

3. В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту.

4. В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а* ДБН 360-92**.

5. В охоронних зонах ЛЕП напругою 110кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

Основні вимоги до проектування нових систем і схем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших об'єктів встановлюються ДБН В.2.5-74:2013 та іншими нормативними документами.

У межах території проектування розвідане Косинське родовище підземних мінеральних вод, яке складається з 6-ти свердловин, а саме: 16-Т, 16-п (поглинаюча), 27-Т, 28-Т, 28-П та 29-Т. По родовищу апробовані запаси за категорією С2. По свердловині № 16-Т затверджені запаси в ДКЗ України.

Для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від випадкового або навмисного забруднення підземних джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання (незалежно від форми власності або відомчої підпорядкованості), а також прилеглих до них територій слід передбачати дотримання параметрів зон санітарної охорони (відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013) та дотримання у межах даних зон режимів господарської діяльності, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів».

На свердловини №№ 16-Т, 27-Т, 29-Т оформлені спеціальні дозволи на користування надрами, на свердловину № 28-Т оформляються документи. Відповідно по свердловинах 16-Т, 27-Т та 29-Т розроблені та винесені в натуру межі поясів зон санітарної охорони.

Окрім того, розроблений проект поясів зони санітарної охорони для свердловини прісної води 28-П, проект проходить погодження в Держгеонадрах України.

Проекти зон санітарної охорони Косинського родовища мінеральних вод розроблені гідрогеологами А.В. Жарніковим та В.М. Міщенком, погоджені встановленому порядку та затверджені рішеннями Берегівської районної ради у (від 05.06 2009 №315, від 13.10.2016 №116-117).

Три свердловини термальної води знаходяться на відстані 470 м на захід від ділянки оздоровчо-рекреаційної зони «Термальні води «Косино».

Всі три свердловини мають І-й пояс зони санітарної охорони (14 - 15 м).

Свердловина 16Т має II-й пояс зони санітарної охорони - 100 м та III пояс 
зони санітарної охорони - 713 м.

Свердловина 27Т та свердловина 29Т мають II-й пояс зони санітарної охорони - 
101 м.

III-й пояс зони санітарної охорони свердловин 27Т і 29Т має форму паралелограми і наведений на кресленні планувальних обмежень.

На території рекреаційної зони «Термальні води «Косино» також знаходиться свердловина прісної води 28П, яка має І пояс зони санітарної охорони -15 м.

Свердловина 28П має II-й пояс зони санітарної охорони - 132 м та III-й пояс зони санітарної охорони - 932 м.

У першому поясі підземних і поверхневих джерел водопостачання та майданчиків водопровідних споруд повинні бути заборонені:

а) всі види будівництва, які безпосередньо не пов'язані з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд та мереж;

Примітка. Підсобні будівлі, які безпосередньо не пов'язані з забором, подачею та водопідготовкою, розміщуються поза межами ЗСО.

б) розміщення житлових і громадських будівель, проживання людей, у тому числі працюючих на водопроводі;

в) прокладання трубопроводів різного призначення, за винятком тих, що обслуговують водопровідні споруди;

г) випуск будь-яких стічних вод у розташовані на її території водойми, випас худоби, купання людей, прання білизни, рибальство, застосування пестицидів, органічних І мінеральних добрив;

д) проведення головної рубки лісу.

### 3. Санітарно-захисні зони від кладовищ

Одними із суттєвих важливих факторів, які обумовлюють планувальну структуру села з точки зору територіальної обмеженості, є кладовища традиційного поховання. Санітарно-захисна зона від території діючих кладовищ до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м, а від закритих (з закінченим кладовищним періодом) – 100 м. Умови утримання та упорядкування кладовищ, а також їх санітарно-захисних зон повинні відповідати вимогам ДСП 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» від 
01.07.1999 року.

Окрім того, для забудови, що знаходиться в межах СЗЗ кладовищ необхідне забезпечення централізованим водопостачанням.

### 4. Природоохоронні території

Відповідно даних Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА у межі Косоні станом на 01.01.2017 об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Однак, у безпосередній близькості до межі села знаходиться ботанічний заказник місцевого значення та заповідне урочище:

| Назва об’єкта | Площа, га | Місце знаходження заповідного об’єкта | Постанова, рішення, згідно якої /якого створено об’єкт |
| --- | --- | --- | --- |
| Ботанічний заказник «Косонська гора» | 9,0 | філія «Берегово-держспецлісгосп», квартал 7, виділи 7-9, урочище Косонська гора | Рішення обласної ради від 08.07.2010 №1143 |
| Заповідне урочище «Гора Біганська» | 5,0 | Філія «Берегово-держспецлісгосп» квартал 7, виділи10, 21 | Рішення облвиконкому від 07.03.1990 №55 |

Режим господарського використання територій природно-заповідного фонду регулюється дією Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Щодо визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів варто зауважити, що протягом останніх років дане питання набуло особливої актуальності. Господарське використання земель в межах прибережних захисних смуг регламентується дією Земельного та Водного кодексів України.

У прибережних захисних смугах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Згідно Закону України «Про внесення змін до Водного та Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг» прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Проект землеустрою водоохоронних зон та прибережних захисних смуг всіх водних об’єктів (водойм і водотоків) в с. Косоні не розроблявся. На даному етапі з урахуванням сучасних вимог землекористування необхідна розробка такого проекту. В даному проекті, на Схемі проектних планувальних обмежень, надані пропозиції щодо встановлення прибережних захисних смуг з урахуванням вимог Водного Кодексу України та рішень щодо планувальної структури прибережних ділянок. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах уздовж урізу води (у меженний період) шириною - 25 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. Таким чином параметри прибережної захисної смуги струмків у межах с. Косино подвоєно до 50 м.

Окрім того, проектом «Генеральний план с. Косонь Берегівського району Закарпатської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.)  надані містобудівні пропозиції щодо виділення для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів смуг відведення з особливим режимом користування (відповідно до вимог Водного кодексу України).

### 5. Зони акустичного забруднення

Основним джерелом з урахуванням проектних рішень «Генерального плану с. Косонь Берегівського району Закарпатської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.) буде автомобільна дорога міжнародного значення М-25. Відповідно вимог ДСП 173-96 (п. 5.25) Відстань від бровки земляного полотна зазначеної автодороги необхідно приймати не менше 100 м до житлової забудови і садівницьких товариств при забезпеченні на відповідній території гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря та рівнів шуму. Для захисту від шуму і загазованості вздовж дороги слід передбачати смуги зелених насаджень шириною не менше 10 м.

Окрім того, проектом передбачається розміщення аеродрому малої авіації у південно-східній частині території проектування. Необхідним є забезпечення дотримання параметрів зони обмеження забудови з урахуванням потенційного шуму від літаків (зони акустичного дискомфорту). У рамках даного проекту застосовано параметри шумової зони (зони Г) за даними штурманських служб об’єктів-аналогів (300 м – бокове віддалення та 500 м - торцеве) та визначається необхідність розроблення спеціалізованого проекту щодо уточнення даних параметрів.

### 6. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними умовами (рельєф, стан ґрунтів, ділянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови)

1. У відповідності до Схеми інженерно-геологічного районування території України територія села Косонь відноситься до території підвищеної складності будівельних умов освоєння.

Межі ділянок з несприятливими інженерно-геологічними умовами визначаються «Схемою планувальних обмежень», розробленою у складі проекту «Генеральний план 
с. Косонь Берегівського району Закарпатської області».

2. Відповідно до планувальної організації території та характеру її використання подальше освоєння, забудова та проведення благоустрою таких ділянок території потребує виконання загальних та спеціальних заходів з інженерної підготовки території, а саме: вертикального планування та організації відведення дощових та талих вод, інженерного захисту від затоплення і підтоплення, розчищення русел водотоків, проведення протиерозійних заходів, рекультивації порушених територій, інше.

3. Освоєння таких територій необхідно виконувати відповідно до проектної документації. Перед початком проектування необхідне проведення ретельних інженерно-геологічних вишукувань. Умови освоєння ділянок, які потрапляють до цієї категорії, визначаються з урахуванням прогнозу зміни інженерно-геологічних і гідрологічних умов та висновків відповідних інженерних служб. При освоєнні таких ділянок особливо необхідно дотримуватись умови комплексної забудови території та наявності єдиного рішення по інженерній підготовці всієї території під забудову.

4. Територія села належить до сейсмічно активних зон, про що свідчить Карта загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», де відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати:

- відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м – 7-бальна зона;

- відповідно карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5м до 100м, а так само об’єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки», територія відноситься до 7-бальної сейсмічної зони;

- відповідно карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 8-бальну сейсмічність території.

## ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗОНІНГУ» С. КОСОНЬ

Після завершення роботи, згідно статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» задля врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, проводяться громадські слухання.

Згідно статті 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 №108 план зонування території села підлягає розгляду на архітектурно-містобудівній раді.

Згідно статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» План зонування території села затверджується на пленарних засіданнях сільської ради протягом 30 днів з дня його подання.

## ДОДАТКИ